光及辐射 (Light and radiation)
光是指人眼可以感知为明亮之电磁辐射，也可以说是
整个电磁辐射光谱中人眼可以看见之部份；
这部份之波长分布在360到830 nm。
光通量 (Luminous flux,Φ)    单位为：流明 (lumen, lm)
由一光源所发射并被人眼感知之所有辐射能称之为光通量。
光强度 (luminous intensity, I )
光源在某一方向立体角内之光通量大小。  单位：坎德拉 (candela, cd)
一般而言，光源会向不同方向以不同之强度放射出其光通量。
在特定方向所放出之可见光辐射强度称为光强度。
照度 (Illuminance, E)      单位：勒克斯 (Lux, lx)
照度是光通量与被照面之比值。1 lux之照度为1 lumen之光通量
均匀分布在面积为一平方米之区域。
辉度 (Luminance, L)      单位：坎德拉每平方米 (cd/㎡)
一光源或一被照面之辉度指其单位表面在某一方向上的光强度密度，
也可说是人眼所感知此光源或被照面之明亮程度。
发光效率 (Luminous efficacy, η)     单位：流明每瓦[lm/W]
代表光源将所消耗之电能转换成光之效率
色温 ( Co1or Temperature )       单位：绝对温度 ( Kelvin, K )
一个光源之色温被定义为与其具有相同光色之"标准黑体 (black body radiator)"本身之绝对温度值，此温度可以在色度图上之普朗克轨迹上找到其对应点。标准黑体之温度越高,其辐射出之光线光谱中蓝色成份越多,红色成份也就相对的越少。以发出光色为暖白色之普通白热灯泡为例，其色温为2700K，而昼光色日光灯之色温为6000K。
光谱 (Spectrum)
光线依波长大小顺序之分布称为光谱。每种光源都可以依其波长组成
而在光谱图上显示出其光谱能量分布图(Power Spectrum Distribution) 。
太阳光及白炽灯泡之光谱能量分布为连续曲线，而一般放电灯为非连续曲线。
　
它们之间的转换公式：
I  光强度[cd] = 立体角内之光通量 / 立体角Ω[sr]
E  照度[lx] = 落在某面积上之光通量[lm] / 此被照面面积[㎡]
    又= 光强度[cd] / (距离[m] )2
L , 辉度[cd/O]= 光强度[cd] / 所见之被照面面积[㎡]
η发光效率[lm/W]= 所产生之光通量[lm] / 消耗电功率[W]